Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 43

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 1 / povodňová situace březen 2008

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 1.3. ve 14:00 hod. k 13:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Od pátku 29.2.2008 postupovala přes naše území od západu hluboká tlaková níže spojená s frontálními systémy, která přinesla výrazné srážky.

Srážkové úhrny za posledních 24 hodin byly v nížinách převážně do 20 mm, na horách a v podhůří převážně 20 – 40 mm, vyjímkou ale nebyly ani srážkové úhrny převyšující 60 mm (Labská – 63,5 mm, Velký Dřevíč 69,1 mm, Orlické Záhoří 86,6 mm). Naprostá většina těchto srážkových úhrnů vypadla po půlnoci z pátku na sobotu. Dnešní den přecházely přes naše území přeháňky, místy bouřky, které byly vlivem relativně vysokých teplot i v nejvyšších polohách převážně dešťové.

Z těchto důvodů došlo v průběhu sobotního dopoledne k vzestupu vodních stavů především v horských úsecích toků pramenících v Krkonoších a v Jizerských a Orlických horách. Vlivem deště a vysokých teplot došlo také k relativně rychlému odtávání zbytků sněhové pokrývky.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Labská | 76 | 31 | I. | 1 | 55 | 80 | 100 | klesá |
|  | Vestřev |  |  |  | <1 | 110 | 135 | 160 | setrvalá |
|  | Les Království | 65 | 65 | I. | 1 | 130 | 160 | 180 | stoupá |
| Labe | Brod | 324 | 62 | II. | 1 | 300 | 340 | 370 | stoupá |
| Metuje | Krčín | 122 | 27 | I | 1 | 110 | 160 | 210 | zvolna stoupá |
| Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 112 | 11 | I | <1 | 110 | 140 | 165 | zvolna klesá |
| Tichá Orlice | Lichkov | 88 | 6,1 | I | <1 | 70 | 150 | 210 | setrvalý |
| Cidlina | Jičín | 63 | 3.3 | I | <1 | 55 | 70 | 80 | setrvalý |
| Bystřice | Rohoznice | 95 | 5.3 | I | <1 | 80 | 100 | 130 | zvolna klesá |
| Jizera | Dolní Sytová | 198 | 94 | I | 1 | 180 | 240 | 320 |  |
| Kamenice | Plavy | 113 | 45 | II. | 1 | 90 | 110 | 130 | setrvalý |
| Lužická Nisa | Liberec | 94 | 11.4 | I | <1 | 85 | 125 | 160 | volna klesá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 685,00 | 1,417 | 48,6 | 1,499 | 51,4 | 2,916 | 31,4 | 31,9 | 100 | setrvalá |
| Les Království | Labe | 315,98 | 1,778 | 24,5 | 5,482 | 75,5 | 7,260 | 83,0 | 65,0 | 90 | setrvalá |
| Pastviny | D. Orlice | 466,53 | 6,098 | 56,3 | 4,725 | 43,7 | 10,823 | 32,1 | 30 | 40 | setrvalá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Vzhledem k rychle klesajícím přítokům do VD Labská a příznivé předpovědi bude snížen odtok z VD na 20 m3/s a bude částečně plněn retenční prostor. Na přehradě Les Království je hladina v retenčním prostoru, odtok bude zvýšen na 80 m3/s tak, aby byla kóta hladiny udržována na přibližně stávající úrovni. Cílem je udržet pod přehradou odtok na úrovni II. SPA. Na VD Pastviny je vyrovnaný přítok s odtokem, hladina je zatím setrvalá, v závislosti na vývoji přítoku může dojít k mírnému kolísání hladiny, avšak zatím nepředpokládáme překročení 30 m3/s na odtoku.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích. Vzhledem k silnému větru a výpadkům elektrického proudu a telefonních linek může docházet k občasné nedostupnosti Internetu, případně k výpadkům v komunikaci.

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen a jeho zastavení v nejbližších dnech dle dostupných informací nepředpokládáme.

- Předpověď předpokládaného vývoje:

Během odpoledne bude proměnlivá oblačnost s přeháňkami, nad 900 m sněhovými. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 7 až 11 st., v 1000 m na horách kolem 5 st.C. Silný západní vítr 10 až 15 m/s, na horách 15 až 20 m/s s nárazy 25 až 35 m/s.

Vzhledem k předpovědi počasí předpokládáme, že ve vývoji na vodních tocích nedojde k zásadním změnám.

Během odpoledne očekáváme pozvolný pokles vodních stavů na horním Labi nad přehradou Les Království, na Divoké Orlici a na horní Jizeře. K vzestupu vodních stavů dojde na Labi pod Hradcem Králové, na Orlici a dolní Jizeře.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další informační zpráva bude vydána v sobotu 1.3. ve 20:00 hod.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz