Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 43

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 2 / povodňová situace březen 2008

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 1.3. ve 20:00 hod. k 19:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Během odpoledne se v silném západním proudění místy vyskytly dešťové přeháňky, které v horských oblastech přecházely do sněžení.

V odpoledních hodinách proběhly kulminace vodních stavů na horních úsecích vodních toků zasažených srážkami.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Vestřev | 134 | 56 | I | 1 | 110 | 135 | 160 | klesá |
|  | Les Království | 170 | 78 | I | 1 | 130 | 160 | 180 | klesá |
|  | Brod | 383 | 95 | III | 1 | 300 | 340 | 370 | klesá |
| Úpa | Zlíč | 153 | 44 | I | 1 | 130 | 170 | 210 | zvolna klesá |
| Metuje | Hronov | 91 | 22 | I | 1 | 80 | 120 | 150 | zvolna klesá |
|  | Krčín | 138 | 34 | I | 1 | 110 | 160 | 210 | zvolna klesá |
| Divoká Orlice | Nekoř | 131 | 41 | II | 1 | 110 | 130 | 145 | zvolna klesá |
|  | Kostelec n. Orl. | 184 | 70 | I | 2 | 180 | 230 | 280 | zvolna klesá |
| Tichá Orlice | Lichkov | 90 | 6,3 | I | 1 | 70 | 150 | 210 | zvolna klesá |
| Cidlina | Jičín | 60 | 3,0 | I | 30D | 55 | 70 | 80 | zvolna klesá |
|  | Nový Bydžov | 166 | 30 | I | 1 | 150 | 190 | 230 | zvolna stoupá |
| Jizera | Železný Brod | 276 | 152 | I | 1 | 220 | 310 | 370 | zvolna klesá |
| Jizera | Bakov nad Jizerou | 495 | 166 | I | 1 | 180 | 240 | 320 | zvolna stoupá |
| Kamenice | Plavy | 102 | 35 | I | 1 | 90 | 110 | 130 | zvolna klesá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 685,09 | 1,432 | 49,1 | 1,484 | 50,9 | 2,916 | 14,6 | 15,4 | 100 | zv.klesá |
| Les Království | Labe | 315,93 | 1,759 | 24,2 | 5,501 | 75,8 | 7,260 | 56 | 79 | 90 | zv.klesá |
| Pastviny | D. Orlice | 467,01 | 6,412 | 59,2 | 4,411 | 40,8 | 10,823 | 46 | 40 | 40 | zv.stoupá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Vzhledem k rychle klesajícímu přítoku do VD Labská a příznivé předpovědi pokračuje snižování odtoku z nádrže. Přítok do VD Les Království je na poklesu a umožnil nám v 19 30 snížit odtok na 60 m3.s-1, přičemž bude retenční prostor nádrže zvolna prázdněn. Na VD Pastviny byl v 16 hodin odtok zvýšen na 40 m3.s-1. V současné době je  přítok již na poklesu, ale stále ještě převyšuje velikost odtoku a zásobní prostor VD se tak  zvolna zaplňuje. Zvyšování odtoku z nádrže nepředpokládáme.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

Vzhledem k silnému větru a výpadkům elektrického proudu došlo k nedostupnosti našich internetových stránek, přerušení elektronické pošty a k výpadkům v přenosu dat..

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen a jeho zastavení v nejbližších dnech dle dostupných informací nepředpokládáme.

- Předpověď předpokládaného vývoje:

Během nočních a ranních hodin očekáváme oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nad 700 m n.m. budou srážky sněhové. Nejnižší noční teploty budou 5 až 1 oC. Bude vát čerstvý západní vítr 6 až 10 m/s, na horách 10 až 15 m/s s nárazy  kolem 25 m/s.

Vzhledem k předpovědi počasí předpokládáme, že ve vývoji na vodních tocích nedojde k zásadním změnám.

Během nočních a ranních hodin očekáváme ještě mírný vzestup vodních stavů na Labi pod Hradcem Králové, na Orlici, na Cidlině a dolní Jizeře.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další informační zpráva bude vydána v neděli 2.3. v 9:00 hod.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz