Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 43

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 3 / povodňová situace březen 2008

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 2.3. v 09:00 hod. k 08:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Během nočních hodni poklesly výrazněji  teploty vzduchu v horských oblastech na 0 až -4°C, na ostatním území +1 až +4°C. Do dnešního rána byly naměřeny srážkové úhrny na celém území 10 – 20 mm, v horských oblastech 20 – 30 mm, výjimečně i vyšší (Orlické Záhoří – 52,7 mm, Velký Dřevíč – 42,5 mm, VD Labská – 38,3 mm).

V současné době jsou na poklesu přítoky Labe v Krkonoších. Vlivem snižování odtoku z přehrady Les Království se výrazněji projevil pokles průtoku v Labi nad Hradcem Králové. Dolní úsek Divoké Orlice a Orlice je zatím na vzestupu. Na Cidlině v profilu Nový Bydžov je již patrný pozvolný pokles průtoku. Horní a střední tok Jizery s přítoky je již na poklesu, dolní úsek Jizery ještě mírně stoupá.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Brod | 329 | 65 | I | 1 | 300 | 340 | 370 | zvolna klesá |
|  | Přelouč | 255 | 260 | I. | I | 240 | 330 | 400 | setrvalý stav |
|  | Brandýs n.L. | 282 | 360 | I. | 1 | 280 | 380 | 450 | zvolna stoupá |
| Divoká Orlice | Týniště n. O. – pro RK | 324 | 98 | I. | I | 300 | 330 | 360 | zvolna stoupá |
|  | Týniště n. O. – pro RK | 324 | 98 | I. | I | 320 | 350 | 370 | zvolna stoupá |
| Cidlina | Nový Bydžov | 173 | 32 | I | 1 | 150 | 190 | 230 | zvolna klesá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 685,07 | 1,429 | 49 | 1,487 | 51 | 2,916 | 6,7 | 8 | 100 | zvolna klesá |
| Les Království | Labe | 314,55 | 1,289 | 18 | 5,971 | 82 | 7,260 | 56 | 79 | 90 | zvolna klesá |
| Pastviny | D. Orlice | 466,92 | 6,353 | 59 | 4,470 | 41 | 10,823 | 46 | 40 | 40 | zvolna klesá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Vzhledem k příznivému vývoji počasí pokračuje prázdnění ochranného prostoru VD Labská. Přítok do VD Les Království je i nadále na poklesu a z toho důvodu bylo možné snížit odtok v 6 hodin na 45 m3.s-1. V současné době je hladina v zásobním prostoru. Na VD Pastviny byl v 6 hodin snížen odtok na 30 m3.s-1.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

Vzhledem k silnému větru a výpadkům elektrického proudu došlo k nedostupnosti našich internetových stránek, přerušení elektronické pošty a k výpadkům v přenosu dat.

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen a jeho zastavení v nejbližších dnech dle dostupných informací nepředpokládáme.

- Předpověď předpokládaného vývoje:

Během dnešního dne očekáváme zataženo až oblačno občasným deštěm nebo přeháňkami v úhrnu 1 – 8 mm. V horských oblastech budou srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 4 – 8°C, v horských oblastech 1 – 4°C.

Vzhledem k předpovědi počasí předpokládáme, že ve vývoji na vodních tocích nedojde k zásadním změnám. Během dnešního dne očekáváme ještě mírný vzestup vodních stavů a průtoků na Labi pod Pardubicemi, na Orlici, na dolním úseku Cidliny a dolní Jizeře.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Vzhledem k příznivému vývoji počasí již další informační zprávu vydávat nebudeme.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz