Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 43

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 3 / povodňová situace březen 2009

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 5.3. ve 20:00 hod. k 19:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Během dnešního odpoledne bylo zpočátku převážně oblačno až zataženo, teploty vzduchu se pohybovaly  mezi 5-11°C , ve vyšších horských oblastech mezi 2-4°C,  v současné době se k nám rozšiřuje od jihovýchodu frontální systém, během odpoledne se dosažené srážkové úhrny pohybovaly od 2 do 10 mm Vysoké teploty a jihovýchodní vítr dále urychlily odtávání s v polohách 500 – 600 m , pokračovaly tak vzestupy vodních stavů na tocích odvodňující tato území (Labe nad VD Les Království, Metuje, povodí Orlice, povodí Chrudimky, Doubrava ).

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Les Království | 134 | 53 | I. | 1 | 130 | 160 | 180 | setrvalá |
| Labe | Brod | 307 | 54 | I. | 1 | 300 | 340 | 370 | setrvalá |
| Metuje | Maršov n./Met. | 94 | 9,2 | I. | 1 | 90 | 120 | 150 | zvolna stoupá |
| Metuje | Hronov | 87 | 20 | I. | 1 | 80 | 120 | 150 | stoupá |
| Metuje | Krčín | 122 | 28 | I. | 1 | 110 | 160 | 210 | stoupá |
| Tichá Orlice | Lichkov | 109 | 7,9 | I. | 1 | 70 | 150 | 210 | zvolna stoupá |
| Tichá Orlice | Čermná | 191 | 35,6 | I. | 1 | 180 | 250 | 310 | zvolna stoupá |
| Loučná | Cerekvice n./L. | 115 | 9,3 | I. | 1 | 100 | 150 | 200 | stoupá |
| Novohradka | Luže** | 157 | 19,7 | II | 2 | 120 | 150 | 180 | zvolna stoupá |
| Novohradka | Uhřetice | 305 | 36 | II. | 2 | 250 | 280 | 320 | setrvalá |
| Crrudimka | Hamry | 46 | 6,9 | I. | 1 | 45 | 55 | 60 | setrvalá |
| Chrudimka | Přemilov | 156 | 27 | I | 1 | 140 | 195 | 235 | zvolna stoupá |
| Chrudimka | Padrty | 161 | 26,4 | II. | 1 | 125 | 150 | 165 | setrvalá |
| Chrudimka | Nemošice | 169 | 51,9 | I | 1 | 150 | 180 | 220 | zvolna stoupá |
| Doubrava | Bílek | 121 | 11,5 | II. | 2 | 105 | 120 | 135 | setrvalá |
| Doubrava | Pařížov | 91 | 28,7 | II. | 2 | 75 | 85 | 95 | setrvalá |
| Doubrava | Žleby | 143 | 32.7 | I. | 2 | 100 | 200 | 240 | setrvalá |
| Jizera | Železný brod | 221 | 85 | I. | <1 | 220 | 320 | 370 | stoupá |
| Stěnava | Meziměstí | 84 | 8,6 | I. | 1 | 70 | 90 | 110 | setrvalá |
| Stěnava | Otovice | 157 | 22,9 | I. | 1 | 140 | 170 | 200 | zvolna stoupá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

** Stav k 14:00 5.3.2009

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 678,96 | 0,679 | 23,3 | 2,237 | 76,7 | 2,916 | 1,4 | 0,7 | 100 | setrvalá |
| Les Království | Labe | 313,96 | 1,121 | 15,4 | 6,14 | 84,6 | 7,261 | 45,7 | 49,7 | 90 | zvolna klesá |
| Pastviny | D. Orlice | 464,86 | 5,086 | 47 | 5,737 | 53 | 10,823 | 10,43 | 12,0 | 40 | setrvalá |
| Hamry | Chrudimka | 595,27 | 0,549 | 15,2 | 3,068 | 84,8 | 3,617 | 6,5 | 6,9 | 14 | setrvalá |
| Seč | Chrudimka | 483,97 | 11,520 | 52,1 | 10,58 | 47,9 | 22,100 | 26,6 | 26,6 | 30 | setrvalá |
| Pařížov | Doubrava | 317,89 | 0,591 | 35,1 | 1,092 | 64,9 | 1,683 | 33,4 | 28 | 25 | zvolna stoupá |
| Josefův Důl | Kamenice | 728,58 | 16,25 | 74 | 5,9 | 27 | 22,117 | 0,3 | 1,6 | 25 | zvolna klesá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Vzhledem k vzrůstajícím přítokům do VD Les Království bude pokračovat zvyšování odtoku v závislosti na velikosti přítoku. Na VD Pastviny je odtok 12 m3/s, přítok do nádrže postupně roste. Na VD Seč je přítok vyrovnán s odtokem, zatím zde předpokládáme mírný vzestup. Na VD Pařížov byl dosažen neškodný odtok, vzhledem k pokračujícímu vzestupu přítoku bude hladina v nádrži stoupat. Přítoky do vodních děl v oblasti Jizerských hor jsou zatím setrvalé, nebo mírně zvýšené, hladiny v nádržích se udržují na zvolených úrovních, nebo zvolna klesají.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen, v nejbližších dnech však může v důsledku zvyšujících se průtoků dojít k zastavení plavby.

7) Předpověď předpokládaného vývoje:

Během noci na pátek bude převážně zataženo s deštěm, nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 2-6°C. S ohledem na přecházející frontální systém a trvající vyšší teploty lze očekávat další vzestup hladin v průběhu noci na tocích jako odezvu na vypadlé srážky s předpokladem dosažení II. a zřejmě i III. SPA.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další informační zpráva bude vydána zítra 6.3. v 8:00 hod.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz