Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 437

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 7 / povodňová situace březen 2009

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 7.3. v 8:00 hod. k 7:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Během noci převládalo oblačno až zataženo s teplotami vzduchu 5 až 1°C, ve vyšších horských oblastech klesaly k 0°C. Ve druhé polovině noci jsme zaznamenaly na Českomoravské vrchovině srážkové úhrny 2 – 8 mm, na ostatním území pak do 2 mm. Nadále pokračuje tendence pozvolného poklesu vodních stavů na přítocích Labe. V současné době se blíží kulminace Labe v Ústí nad Labem.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Přelouč | 247 | 246 | I. | <1 | 240 | 330 | 400 | zvolna klesá |
| Labe | Brandýs | 290 | 350 | I. | <1 | 280 | 380 | 450 | zvolna klesá |
| Labe | Mělník | 439 | 960 | I. | <1 | 400 | 500 | 550 | setrvalá |
| Labe | Litoměřice | 477 |  | I. | <1 | 400 | 480 | 550 | setrvalá |
| Labe | Ústí n.L. | 527 | 1070 | I. | <1 | 450 | 530 | 600 | setrvalá |
| Tichá Orlice | Čermná | 209 | 41 | I. | <1 | 180 | 250 | 310 | zvolna klesá |
| Orlice | Týniště n./O. (RK) | 310 | 85 | I. | <1 | 300 | 330 | 360 | zvolna klesá |
| Loučná | Litomyšl | 88 | 6,4 | I. | <1 | 80 | 150 | 200 | zvolna klesá |
| Loučná | Cerekvice n./L. | 129 | 11 | I. | <1 | 100 | 150 | 200 | zvolna klesá |
| Loučná | Dašice | 171 | 19 | I. | <1 | 160 | 200 | 240 | setrvalá |
| Novohradka | Uhřetice | 272 | 25 | I. | <1 | 250 | 280 | 320 | zvolna klesá |
| Chrudimka | Přemilov | 148 | 23 | I | <1 | 140 | 195 | 235 | zvolna klesá |
| Chrudimka | Padrty | 138 | 17 | I. | <1 | 125 | 150 | 165 | zvolna klesá |
| Chrudimka | Nemošice | 162 | 49 | I. | <1 | 150 | 180 | 220 | zvolna klesá |
| Doubrava | Bílek | 110 | 7,4 | I. | <1 | 105 | 120 | 135 | zvolna klesá |
| Doubrava | Pařížov | 76 | 18 | I. | <1 | 75 | 85 | 95 | zvolna klesá |
| Doubrava | Žleby | 122 | 23 | I. | <1 | 100 | 200 | 240 | zvolna klesá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 678,90 | 0,618 | 21,2 | 2,298 | 78,8 | 2,916 | 1,4 | 1,5 | 100 | setrvalá |
| Les Království | Labe | 312,07 | 0,689 | 9,5 | 6,572 | 90,5 | 7,261 | 21 | 29 | 90 | setrvalá |
| Seč | Chrudimka | 484,38 | 12,094 | 54,7 | 10,020 | 45,3 | 22,100 | 23 | 17 | 30 | zvolna stoupá |
| Pařížov | Doubrava | 316,90 | 0,489 | 29,1 | 1,194 | 70,9 | 1,683 | 19 | 19 | 25 | setrvalá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Přítoky do nádrží mají klesající tendenci, jejich zásobní prostory jsou opět postupně uvolňovány pro případnou další povodňovou vlnu. Na  VD Seč dochází k plnění zásobního prostoru na kótu 485,00 m n.m..

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

6)	Plavební provoz na LVC:

Dne v 7.3. ranních hodinách byl přerušen plavební provoz na dolním Labi v úseku Lovosice – Střekov. Na středním Labi v úseku Chvaletice – Mělník nepředpokládáme přerušení plavebního provozu.

Předpoklad vývoje vodních stavů na Labi (předpokládané kulminace):

Mělník	dnes dopoledne	440 cm	1000 m3/s

Ústí n.L.	dnes během dne	530 cm	1080 m3/s

7)	Předpověď předpokládaného vývoje:

Přes den očekáváme převážně zataženo s občasnými přeháňkami; v polohách nad 600 m n.m. budou srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 3 - 7°C

Kromě dolního Labe lze na tocích v naší působnosti očekávat další pokles vodních stavů a průtoků.  Na dolním Labi během dne proběhne kulminace vodních stavů (viz výše Plavební provoz na LVC).

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další informační zpráva bude vydána dnes 7.3. ve 14:00 hod.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495 088 730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz