Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 43

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 1 / povodňová situace červen 2009

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 23.6. ve 20:00 hod. k 19:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Do dnešního rána vypadlo v horských oblastech Krkonoš do 30 mm srážek, na Vysočině vypadlo 20 - 30 mm a na ostatním území do 10 mm. Srážková činnost během dnešního dopoledne a odpoledne pokračovala s tím, že v Krkonoších vypadlo dalších 30 až 60 mm srážek. Na ostatním území byly vlivem srážkové činnosti zaznamenány úhrny  10 až 15 mm. V současné době dochází ke slábnutí srážkové činnosti v oblasti Krkonoš a k jejímu posunu přes Vysočinu na Střední Čechy. V současné době byl dosažen 3. SPA na Stěnavě v profilu Meziměstí a vodní stav je nadále na vzestupu. Krátkodobě byl dosažen 2. SPA v profilu Špindlerův Mlýn na Labi..

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Špindlerův Mlýn | 177 | 25 | I. | 1 | 165 | 200 | 220 | klesá |
| Labe | Labská | 78 | 32 | I. | 1 | 55 | 80 | 100 | setrvalá |
| Stěnava | Meziměstí | 115 | 16 | I. | 1 | 70 | 90 | 110 | stoupá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 681,86 | 0,937 | 32,1 | 1,979 | 67,9 | 2,916 | 37 | 32 | 100 | zvolna stoupá |
| Les Království | Labe | 314,08 | 1,154 | 15,9 | 6,107 | 84,1 | 7,261 | 29 | 20 | 90 | stoupá |
| Pastviny | D. Orlice | 468,01 | 7,097 | 65,6 | 3,726 | 34,4 | 10,823 | 4 | 2 | 40 | setrvalá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Vlivem srážkové činnosti dosáhl bilanční přítok do VD Labská až 56 m3.s-1, v současné době je již na poklesu. S ohledem na tuto skutečnost byl odtok z přehrady ponechán 32 m3.s-1, tedy pod úrovní 2. SPA. Přítok do VD Les Království je na vzestupu s tím, že v současné době dochází k plnění jeho zásobního prostoru. S ohledem na předpoklad vývoje přítoků do VD Pastviny je od zítra 24.6. upraven odtok z přehrady na 6 m3.s-1.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen a v nejbližších dnech nepředpokládáme zastavení plavby.

7) Předpověď předpokládaného vývoje:

Přes noc očekáváme většinou zataženo, občas déšť, na východě území ojediněle bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12°C. Čerstvý severní až severovýchodní vítr 5 až 9 m/s, v nárazech zpočátku 15 až 20 m/s bude během noci slábnout. Vývoj vodních stavů bude závislý na výskytu srážkové činnosti.

.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další informační zpráva bude vydána zítra 24.6. v 8:00 hod.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz