Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 43

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 2 / povodňová situace červen 2009

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 24.6. v 08:00 hod. k 07:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Během noci do dnešního rána byly na našem území zaznamenány srážkové úhrny v rozmezí 10 - 20 mm na Vysočině a v oblasti Novohradských hor, v Orlických horách do 10 mm a na ostatním území do 5 mm. Ve večerních hodinách byl přechodně překročen 1. SPA v profilu Vetřev na Labi. Vlivem příznivého vývoje počasí a ustávání srážkové činnosti v oblasti Krkonoš a broumovského výběžku došlo k podkročení limitu pro 1. SPA nejen v profilu Špindlerův Mlýn, ale i k rychlému poklesu vodního stavu na Stěnavě v Meziměstí a to ze 3. SPA pod hranici 1. SPA. Vlivem snižování odtoku z přehrady Labská byl rovněž v nočního hodinách podkročen limit 1. SPA v profilu Labská.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

V současné době není v žádném profilu povodí Labe dosažen stupeň povodňové aktivity.

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 679,89 | 0,720 | 24,7 | 2,196 | 75,3 | 2,916 | 9,6 | 14,4 | 100 | zvolna klesá |
| Les Království | Labe | 315,54 | 1,612 | 22,2 | 5,649 | 77,8 | 7,261 | 23,7 | 20,2 | 90 | setrvalá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Slábnoucí srážková činnost se příznivě projevila poklesem vodní stavů a průtoků na přítoku do přehrady Labská a Les Království. Z tohoto důvodu bylo možné maximální odtok z VD Labská v množství 30 m3.s-1 snížit na současných 15 m3.s-1. Přítok do přehrady Les Království je sice v současné době na poklesu, přesto pokračuje plnění zásobního prostoru nádrže. V dopoledních hodinách pak očekáváme vyrovnání přítoku s odtokem.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen a v nejbližších dnech nepředpokládáme zastavení plavby.

7) Předpověď předpokládaného vývoje:

Přes den:očekáváme zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, na severovýchodě místy, jinde ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 st., v 1000 m na horách kolem 14°C. Mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Vzhledem k současnému vývoji hydrologické situace již další zprávu vydávat nebudeme, situaci monitorujeme.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz