# Povodí Ohře, státní podnik                             www.poh.cz

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

Vodohospodářský dispečink		      vhd@poh.cz

Tel.: 474 624 264, 474 636 306

###### Fax: 474 624 200

###### GSM: 606 757 472

GSM: 606 757 453 (vedoucí VHD)

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č.2

# o povodňové situaci

# únor/2012

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních 
dílech ve správě státního podniku Povodí Ohře, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 25.února 2012  k 18:00 hod.

2) Hydrologická situace: Vlivem oteplení (přes den kolem +10 st.C v noci +2 až +5 st.C) došlo na všech tocích ke zvýšení průtoků. Situaci v některých profilech komplikuje výskyt doznívajících ledových jevů.

3) Srážky : Za včerejší den se srážky pohybovaly od 2 do 6 mm. Dnešek se předpokládá prakticky beze srážek, zítra  srážkové přeháňky o úhrnech 5 - 10 mm a mírné ochlazení.

4) Vodní toky v hlavních profilech, dosažené SPA:

|  |  |  |  | Dosažený stupeň | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodní tok | Profil | Vodní stav | Průtok |  |  | dosažení SPA |  |  | Tendence * |
|  | (název stanice) | (cm) | (m3.s-1) | SPA |  | v (cm) |  |  | (stručný slovní popis) |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
| Panenský p. | lg Pertoltice | 189 | 15,6 | III. | cca Q2 | 120 | 160 | 180 | mírně stoupá |
| Lomnický p. | Lg Pila | 98 | 14,5 | III. | Q2 | 76 | 83 | 95 | vzduto ledem |

5)  Předpokládaný vývoj: Vzhledem k meteorologické předpovědi lze předpokládat překročení I.SPA na dalších tocích, ojediněle by mohlo dojít i k překročení II. SPA. Kulminace průtoků a jejich pokles lze očekávat během neděle a hlavně v pondělí, kdy by měly opět klesnou teploty (i denní) pod bod mrazu.

Vypracoval: Ing. Klečka Václav, vedoucí VHD